Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont pomieszczeń WC w budynku biurowym Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m² 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 0346-03 | Kalkulacja własna | Rozebranie fragmentów ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.5 | m² | 1.500 |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 0322-02 | Kalkulacja własna | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m² w ścianach z cegieł 6.8 | m² | 6.800 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-02 1020-03 | Kalkulacja własna | Montaż drzwi wejściowych szer. 80 cm do WC 4.8 | m² | 4.800 |  |  |
| 5 | KNR-W 4-01 0821-03 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na kleju o pow. do 1.0 m² w jednym miejscu 1.8 | m² | 1.800 |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 0212-01 | Kalkulacja własna | Rozbiórka posadzki betonowej 2.0 | m³ | 2.000 |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 0210-02 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m² w elementach z betonu żwirowego 4 | m | 4.000 |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 0102-01 | Kalkulacja własna | Wykopy wąskoprzestrzenne dla ułożenia poziomu kanalizacyjnego 1.5 | m³ | 1.500 |  |  |
| 9 | KNR-W 4-01 0208-03 | Kalkulacja własna | Przebicie otworów o pow. do 0.05 m² w elementach stropowych dla pionu kanalizacyjnego 4 | szt. | 4.000 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0203-03 | Kalkulacja własna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12 | m | 12.000 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0211-03 | Kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 6 | podej. | 6.000 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15 0211-01 | Kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6 | podej. | 6.000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0106-03 | Kalkulacja własna | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 72 | m | 72.000 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0115-03 | Kalkulacja własna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 24 | szt. | 24.000 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-15 0130-01 | Kalkulacja własna | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 24 | szt. | 24.000 |  |  |
| 16 | KNR-W 4-01 0207-03 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie posadzki w WC 4 | m | 4.000 |  |  |
| 17 | KNR-W 4-01 0812-03 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie posadzki w WC z płytek 30 x 30 cm 6 | m² | 6.000 |  |  |
| 18 | KNR-W 4-02 0225-01 | Kalkulacja własna | Montaż miski ustępowej kompaktowej 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 19 | KNR-W 4-02 0132-04 | Kalkulacja własna | Montaż baterii umywalkowej ściennej lub stojącej 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 20 | KNR-W 4-02 0220-02 | Kalkulacja własna | Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 6 | kpl. | 6.000 |  |  |
| 21 | KNR 0-24 2015-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż ścianek działowych kabin WC w obudowie z kształtowników aluminiowych 30 | m² | 30.000 |  |  |
| 22 | KNR 0-24 2015-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż drzwi wejściowych do kabin WC 9.6 | m² | 9.600 |  |  |
| 23 | KNR-W 2-15 0505-03 - analogia | Kalkulacja własna | Montaż wymienniki ciepła o poj. 100 l wraz z pompą obiegową oraz wyłącznikiem czasowym w kotłowni 1 | szt. | 1.000 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.